块交织器

| Document Version Control |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Author | Changes |
| 1.0.0 | 2023.3.17 | 王雨霄 | 实现了块交织器 |
| 1.1.0 | 2023.5.5 | 王雨霄 | 增加速度优先模式，降低数据延迟 |
| 1.2.0 | 2023.11.8 | 王雨霄 | 降低资源消耗 |
| 1.3.0 | 2024.1.15 | 王雨霄 | 增加了多进制交织功能 |
| 1.4.0 | 2024.2.10 | 王雨霄 | 修改代码风格，降低资源消耗，提升时钟频率 |

- 功能概述

本设计对块交织器进行了Verilog实现，主要功能特性如下：

- 支持面积优先、速度优先两种工作模式——面积优先模式下，交织器内部仅包含一个功能单元，在输出交织结果的同时无法继续接受新的数据输入，从而引起数据吞吐量的减半；速度优先模式下，交织器内部将包含两个功能单元交替工作，使得交织器能够在输出上一轮交织结果的同时继续接受数据输入，以增大资源开销为代价避免了额外的数据延迟及吞吐量损失；

- 支持自定义块交织器的大小；

- 采用标准AXIS接口，且输入接口内置深度可配置的FIFO；

- 接口概述

图1. 模块接口

图2. 接口功能表

以一个2行4列的块交织器为例，对输入-输出关系进行说明。若按时间先后，向块交织器内依次输入A、B、C、D、E、F、G、H八个数据，则依照“按行写入”的原则，块交织器内的数据存储如下：

当输入数据填满交织器后，依照“按列读出”的原则，块交织器将依次输出A、E、B、F、C、G、D、H八个数据。

- 参数配置

图3. 将设计导出为IP核后的参数配置界面

1、deepth

设定输入接口的内置FIFO深度（需为2的n次方）。

2、mode

设定工作模式：

当mode取"Area_optimized"时，为面积优先模式，此时交织器中仅包含一个功能单元，在输出本次交织结果的过程中，不能继续接受新的数据输入，只有当本次交织结果全部输出后，才能继续接收新数据，从而引起数据吞吐量减半；

图4. 面积优先模式示意图

当mode取"Speed_optimized"时，为速度优先模式，此时交织器中包含了两个功能单元交替工作，使得交织器能够连续接受数据输入。

图5. 速度优先模式示意图

mode取"Area_optimized"时的仿真结果：

mode取"Speed_optimized"时的仿真结果：

可见，同样是对5帧数据进行交织，mode取"Speed_optimized"时，交织过程连续进行，消耗时间更短。

3、width

设定单个交织元素的位宽（即输入数据位宽），用于支持多进制交织器。

4、row

设定块交织器的行数。

5、col

设定块交织器的列数。

注：

k行n列的交织器对应的解交织器可通过n行k列的交织器来实现（例如，可通过一个5行4列的交织器来实现对4行5列的交织器的输出结果进行解交织操作）。

- 脚本使用

本节旨在描述通过脚本+源码文件来对设计进行Modelsim-RTL仿真并将设计导出为IP核的操作步骤。

（1）.环境配置

脚本在使用过程中会通过bat命令调用Vivado和Modelsim，因此，需要先将这些应用的相关路径添加至用户环境变量中（Vivado在安装完成后不会自动添加环境变量，需要手动添加其安装路径下的bin文件夹路径至用户环境变量中；Modelsim在安装过程中会自动添加环境变量，倘若安装完成后用户环境变量中未出现红框内的win64文件夹路径，可尝试重启电脑，若重启后仍未出现此路径，则需手动添加Modelsim安装路径下的win64文件夹路径至用户环境变量中）：

注：本工程使用VIVADO 2021.2/ VIVADO 2022.1、Moedlsim 2020.4、MATLAB 2020B进行操作。

（2）.RTL仿真

本工程的文件结构目录如下：

为运行RTL仿真，首先进入“source/MATLAB”文件夹中，通过MATLAB打开“main.m”文件：

此代码旨在建立块交织器的MATLAB模型，并为RTL仿真提供输入、输出测试向量；其中，第7、8、9行的width、row、col值应与IP核参数设置保持一致，第10行的block_number用于设置仿真的交织块数量。

参数设定完成后，运行此.m文件，可见TB文件夹中生成了“stimulus.txt”与“response.txt”两个文件，即为RTL仿真所需的测试向量文件：

随后，进入顶层interleaver文件夹中，双击运行“start.bat”脚本：

输入1：

输入2，运行Modelsim仿真：

若想记录仿真结果以便后续查看，可通过菜单栏中的“Save Format”选项保存当前波形设置：

后续在脚本的RTL模式下输入3，即可恢复上次Modelsim仿真的波形及命令行信息：

（3）.导出IP

进入顶层interleaver文件夹中，双击运行“start.bat”脚本：

输入2：

再次输入2：

此时将弹出一个新的命令窗口，用于运行Vivado，导出“interleaver” IP核。

运行完成后，顶层文件夹“interleaver”中出现了名为“my_ip”的文件夹，刚刚生成的 “interleaver” IP核即存放在“my_ip”文件夹内：

附录：

mode取"Area_optimized"时，综合后的资源消耗：

mode取"Speed_optimized"时，综合后的资源消耗：